TECHNICKÁ  SPRÁVA

- IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

1.1 Stavba

Názov stavby:                  Ihrisko pre všetky deti – Národná trieda 47-49, Košice MČ Sever

Miesto stavby:                 Košice

Číslo parcely:                  5556/1

Typ stavby:                      jednoduchá stavba

Charakter stavby:             nová stavba

trvalá stavba

Členenie stavby:              2512

Stupeň PD:                      stavebný zámer spolu s projektom stavby (SZPS)

Zodpovedný projektant:  Ing. arch. Alexander Lami

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ STAVBE

2.1 Základné údaje o navrhovanej stavbe, jej rozsahu a účele

Stavbu tvorí vybudovanie nového detského  ihriska pre každé dieťa. V súčasnosti sa na ploche určenej na výstavbu nachádza neudržiavaný trávnatý porast, v blízkosti hracej plochy sa nachádza chodník a cesta.

Investor sa rozhodol revitalizovať existujúce plochy, ktoré by funkčne vyhovovali danému územiu, a dotvorili tak prostredie pre spoločné využitie viacerých generácií. Hracie zariadenia budú osadené v zmysle platných technických noriem pre zariadenia detských ihrísk. Areál na parcele č. 5556/1 v Košiciach, bude zložený z herných prvkov aj inkluzívnych , mobiliáru.

Podkladom pre spracovanie PD bolo :

- obhliadka skutkového stavu

- geodetické zameranie skutkového stavu

- foto – dokumentácia pozemku

- konzultácia, odborná literatúra a normy

Jedná sa o jednoduchú stavbu, návrh spracováva nové riešenie detského ihriska.

Pred realizáciou investor zabezpečí vytýčenie e inžinierskych sietí ich správcami, za účelom ich ochrany.

- ÚDAJE O SÚLADE NAVRHOVANEJ STAVBY SO ZAVÄZNOU ČASŤOU PRÍSLUŠNEJ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

3.1 Vyhodnotenie súladu so zaväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie

Na základe existujúceho územného plánu je parcela KN „C“ 5556/1 určená ako plocha bývania v bytových domoch o celkovej výmere 1 272 m2. Stavba ma výmeru 409,3m2 ( dopadová plocha 400 m2 a chodník na parcele 9,3 m2) a teda zastavanosť 32,18% čím spĺňa všetky podmienky pre využitie parcely. Zvyšok parcely tvorí zeleň  a tak je splnená aj druhá podmienka, že podiel zelene nesmie byť menši ako 40%. Podiel zelene je 67,82%.

- ČLENENIE NAVRHOVANEJ STAVBY

Stavba sa nečlení na viaceré objekty. Celú stavbu tvorí len objekt detského ihriska.

- PREHĽAD KAPACITNÝCH ÚDAJOV A BILANCIÍ STAVBY

V rámci návrhu sa navrhujú tieto prvky:

POZN. : obrázky herných prvkov sú informatívne, rozmery maximálne

INKLUZÍVNA VEŽOVÁ ZOSTAVA – 1ks

Rozmery: 7180 x 4260 x 3040 mm

Dopadová plocha: 8680 x 7760 mm

Kritická výška pádu: 990 mm

POPIS: Hrací bezbariérový komplex určený na hranie, šmýkanie, edukáciu, hojdanie a lezenie.

TECHNICKÝ OPIS: Hliníkové nosné rámy profilu 90 x 90 mm sú ošetrené eloxovanou úpravou. Platforma je vyrobená z 20 mm HDPE protišmykovej dosky, ktorá je osadená v hliníkovom ráme. Bočné panely, pult, počítadlo, strieška, vlajka a interaktívne panely sú vyrobené z HDPE plastov hrúbky 12/15/19 mm. Kovové časti sú vyrobené z nerezovej ocele. Zábradlie je vyrobené z eloxovaného hliníka. EN certifikované PE (polyetylénové) sedadlo je zavesené na nerezových reťaziach a nerezových dvojložiskových závesoch. Šmykľavka je vyrobená z HDPE plastov hrúbky 12/15/19 mm. Tunel je vyrobený polyetylénu (termoplast). EN certifikované PE (polyetylénové) sedadlo je zavesené na nerezových reťaziach a nerezových dvojložiskových závesoch. Spojovací materiál je nehrdzavejúcej ocele. Všetky prvky konštrukcie sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal.

Druh dopadovej plochy podľa STN EN 1176-1, čl. 4.2.8.5.: ornica, trávnik, mulčovacia kôra, drevné štiepky, piesok, štrk, iné materiály a iné hrúbky.

INKLUZÍVNY KOLOTOČ – 1ks

Rozmery: 2490 x 2490 mm

Dopadová plocha: 6490 x 6490 mm

Kritická výška pádu: 900 mm

POPIS:

Kolotoč umožňuje súčasné použitie dvoch osôb na invalidných vozíkoch a štyroch osôb

sediacich na lavičkách.

TECHNICKÝ OPIS: Konštrukcia kolotoča je vyrobená z nerezovej ocele. Platne sedákov a plošín sú vyrobené z farebných 13 mm HPL (čierne dosky sú vyrobené z 8 mm HPL), v najvyššej kvalite, úplne odolné voči vlhkosti a odolné voči UV žiareniu. Systém konektorov a svoriek je vyrobený zo silnej hliníkovej zliatiny. Hliník je upravovaný procesom elektroforézou a nanášaný náter s polyesterovou farbou UV odolný a QUALICOAT.

Všetky prvky konštrukcie sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal. Druh dopadovej plochy podľa STN EN 1176-1, čl. 4.2.8.5.: ornica, trávnik, mulčovacia kôra, drevné štiepky, piesok, štrk, iné materiály a iné hrúbky.

INTERAKTÍVNE PANELY – 1ks

Rozmery: 4230 x 1450 x 1450 mm

Dopadová plocha: 7230 x 4450 mm

Kritická výška pádu: 600 mm

POPIS: Zostava interaktívnych panelov, ktoré rozvíjajú jemnú motoriku hlavne v období, keď sa dieťa učí písať, počítať a kresliť. Zároveň má možnosť formou napodobňovania získať lepšiu schopnosť orientácie v spoločenských vzťahoch a úlohách.

TECHNICKÝ OPIS: Hliníkové nosné rámy profilu 90 x 90 mm sú ošetrené eloxovanou úpravou. Interaktívne panely a pultík sú vyrobené z HDPE plastov hrúbky 12/15/19 mm. Kovové části sú vyrobené z nerezovej ocele. Spojovací materiál je z nehrdzavejúcej ocele. Všetky prvky konštrukcie sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal.

Druh dopadovej plochy podľa STN EN 1176-1, čl. 4.2.8.5.: ornica, trávnik, mulčovacia kôra, drevné štiepky, piesok, štrk, iné materiály a iné hrúbky.

TRAMPOLÍNA OBDĹŽNIKOVÁ INKLUZÍVNA – 1ks

Rozmery: 1500 x 2000 x 400 mm

Dopadová plocha: 5000 x 5500 mm

Kritická výška pádu: 900 mm

POPIS: Obdĺžnikové plochy sú prispôsobené na intenzívne používanie osobami so zdravotným postihnutím. Potrebná je len asistencia druhej osoby: opatrovníka. Zariadenia môžu používať deti, tínedžeri aj dospelí, pričom zároveň plnia integračnú funkciu pre celú skupinu. Trampolíny pre invalidov sú plne bezpečné, vyrobené z odolných prvkov, prispôsobené intenzívnemu používaniu. Zariadenia sa montujú do zemných alebo betónových otvorov s vyrovnaným povrchom. To zaisťuje stabilitu celej konštrukcie a znižuje riziko neočakávaných pádov alebo zranení.

TECHNICKÝ OPIS: Konštrukcia a nosná konštrukcia sú vyrobené zo žiarovo pozinkovanej ocele. Podložka na skok pozostáva zo silných popruhov, ktoré sú vyrobené z polypropylénových vlákien s rovnomerným a hustým výpletom. Popruhy sú pripevnené k pružinám, ktoré sú pripevnené k tyčiam vo vnútri konštrukcie. Okraje podložky sú pokryté 40 mm hrubým a 250 mm širokým okrajom EPDM / SBR s lepidlom na báze polyuretánu prilepeným k rámu. Trampolína má prispôsobený šikmý nájazd pre vstup s invalidným vozíkom.

Druh dopadovej plochy podľa STN EN 1176-1, čl. 4.2.8.5.: ornica, trávnik, mulčovacia kôra, drevné štiepky, piesok, štrk, iné materiály a iné hrúbky.

3D PRVOK - PANDA – 1ks

Rozmery: 3100 x 2400 x 1000 mm

TECHNICKÝ OPIS: 3D hrací prvok v tvare pandy, vyrobené z EPDM. Na výber variant so šmykľavkou alebo bez.

INKLUZÍVNE PIESKOVISKO 1,1 x 1,1 m – 1ks

Rozmery: 1100 x 1100 x 815 mm

Dopadová plocha: 3094 x 3094 mm

Kritická výška pádu: 0 mm

POPIS: Inkluzívne pieskovisko, ktoré je prispôsobené pre hendikepované deti. Piesok nie súčasťou dodania pieskoviska.

TECHNICKÝ OPIS: Hliníkové nosné stĺpy osem uholníkového profilu 90 x 90 x 2 mm ošetrené elexovou úpravou. Podesta pieskoviska je vyrobená z HDPE plastu hrúbky 19 mm. Bočné panely a sedáky pieskovísk sú vyrobené z HDPE plastu hrúbky 15 mm. Pomocné stĺpy sú zakončené HDPE plastovou krytkou. Výstuhy pieskoviska sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Spojovací materiál je z nehrdzavejúcej ocele. Všetky prvky konštrukcie sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal.

Druh dopadovej plochy podľa STN EN 1176-1, čl. 4.2.8.5.: ornica, trávnik, mulčovacia kôra, drevné štiepky, piesok, štrk, iné materiály a iné hrúbky.

LANOVÁ DRÁHA – 1ks

Rozmery: 7352 x 6127 x 2783 mm

Dopadová plocha: 10460 x 9187 mm

Kritická výška pádu: 2611 mm

POPIS: Balančno-lezecká zostava je ideálnym herným prvkom na hranie, šplhanie, rúčkovanie a lezenie, ktorý poskytuje všetko potrebné pre dokonalú zábavu. Tento lezecký prvok je navrhnutý na podporu rozvoja motorických zručností detí, pomáha im zlepšovať koordináciu, rovnováhu a fyzickú zdatnosť, pričom deti získavajú nové skúsenosti a rozvíjajú svoje schopnosti v príjemnom hernom prostredí.

TECHNICKÝ OPIS: Oceľový profil nosného stĺpu, oceľový profil pre uchytenie nosného stĺpu, spojky a objímky sú ošetrené antikoróznou ochranou a následne povrchovo upravené práškovým vypaľovaným lakom. Kvety a časti lanového rebríka sú vyrobené z HDPE dosky. Lano je hrúbky 16 mm so šesťnásobnou oceľovou výstuhou a je spájané polyamidovými konektormi. Lanové a lezecké prvky sú vyrobené z PP (polypropylénu). Lano je hrúbky 16 mm s oceľovou výstuhou a je spájané hliníkovými konektormi. Plastové spojky siete sú vyrobené z polyamidu. Spojovací materiál je z nehrdzavejúcej ocele. Náter je bezpečný pre deti. Všetky prvky zariadenia sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal.

Druh dopadovej plochy podľa STN EN 1176-1, čl. 4.2.8.5.: mulčovacia kôra, drevné štiepky, piesok, štrk, iné materiály a iné hrúbky.

INKLUZÍVNA PRUŽINOVÁ HOJDAČKA – 1ks

Rozmery: 700 x 400 x 740 mm

Dopadová plocha: 2700 x 2400 mm

Kritická výška pádu: 450 mm

POPIS: Pružinová hojdačka v tvare auta so sedadlom a madlami. Tento detský prvok je vhodný ako doplnok detského ihriska. Je určený primárne pre hendikepované mladšie deti vo veku 2 - 6 rokov. Primárny pohyb hojdačky je vpred a vzad. Nosná pružina je má dostatočný odpor, preto je nutné vyvinúť silu na rozpohybovanie prvku.

TECHNICKÝ OPIS: Plastové sedáky a bočné panely sú vyrobené z HDPE plastov hrúbky 12/15/19 mm so zaoblenými hranami z dôvodu bezpečnosti. Madla sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Oceľová pružina je značky Eibach o hrúbke 18 mm. Kotva pre uchytenie prvku je z kovu ošetreného žiarovým zinkovaním. Spojovací materiál je z nehrdzavejúcej ocele. Všetky prvky konštrukcie sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal.

Druh dopadovej plochy podľa STN EN 1176-1, čl. 4.2.8.5.: ornica, trávnik, mulčovacia kôra, drevné štiepky, piesok, štrk, iné materiály a iné hrúbky.

INFORMAČNÁ TABUĽA – 3ks

Rozmery cca : 1600 x 100 x 500 mm

Konštrukcia: kov

Obsahuje prevádzkový poriadok detského ihriska.

MOBILIÁR

Lavička s operadlom - 6ks

Rozmery : 1600 x 530  x 850 mm

Konštrukcia: kov/drevo

Odpadkový kôš - 4ks

Rozmery : 342 x 320  x 615 mm

Konštrukcia: kov/drevo

Parkový piknikový stôl s lavičkami - 2ks

Rozmery : 1800 x 1454  x 761 mm

Konštrukcia: nehrdzavejúca oceľ/borovicové drevo

OLOTENIE – 34,40 m ( výkres č.1 )

Rozmery : 2560 x 60  x 300 mm

POPIS: Plotový diel na ohradenie detského ihriska.

OBSAHUJE: Plotový diel na ohradenie detského ihriska s farebným vzorom vyrobeným z HDPE plastu. Plotová sústava obsahuje aj bránku.

TECHNICKÝ OPIS: Hliníkové nosné rámy profilu 70 x 40 mm a 50 x 26 mm sú ošetrené eloxovanou úpravou. Bočné panely sú vyrobené z HDPE plastov hrúbky 12/15/19 mm. Spojovací materiál je z nehrdzavejúcej ocele. Všetky prvky konštrukcie sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal.

Druh dopadovej plochy podľa STN EN 1176-1, čl. 4.2.8.5.: ornica, trávnik, mulčovacia kôra, drevné štiepky, piesok, štrk, iné materiály a iné hrúbky.

- POPIS STAVBY

6.1 Popis technického riešenia

Architektonické riešenie ihriska zohľadňuje urbanisticko-architektonické princípy predmetnej lokality. Návrh rešpektuje prevádzkové vzťahy v lokalite ako i nadväznosti z hľadiska širších vzťahov a súvislostí.

Rozmery betónových pätiek závisia od druhu osadzovaného prvku. Určí ich konkrétny výrobca.

Dopadovú plochu bude tvoriť multifunkčný povrch z EPDM ohraničený parkovými obrubníkmi 1000x50x200mm.

6.2 Priestorové riešenie trasy

Vzhľadom na rozsah stavby a jej charakter, je priestorové riešenie závislé od priestorového vedenia jestvujúceho terénu. Ihrisko bude umiestnené nad terénom min 0,05m.

Ihrisko bude z jednej strany oplotené, vstup pre osoby bude riešený bráničkou a dvojkrídlovou bránou pre vjazd malých mechanizmov a malých servisných vozidiel.

65.3 Popis napojenia na existujúce komunikácie, prístup na pozemky rozdelené stavbou a väzby na existujúce inžinierske siete

6.3.1 Prístup na stavbu

Pri spracovaní organizácie dopravy musí zhotoviteľ navrhnúť dopravné trasy stavebných hmôt tak, aby minimalizoval vplyv dopravy na obyvateľov.

6.3.2 Prístupové chodníky

Nový prístupový chodník ja napojený na jestvujúcu komunikáciu.

POZN. : Po dohode s MČ sa kontajnerové stojisko pred začatím stavebných prác premiestni na nové miesto.

6.4 Zvláštne požiadavky na postup stavebných prác a údržbu

Pre výstavbu tohto objektu platí štandardný postup:

- osadenie dočasného dopravného značenia (ak je nutné),

- vytýčenie staveniska,

- vytýčenie inžinierskych sieti,

- príprava územia (odhumusovanie ...) ,

- realizácia výkopov,

- realizácia betónových pätiek,

- pokládka obrubníkov,

- realizácia dopadových plôch,

- osadenie hracích prvkov,

- vypratanie staveniska,

- odstránenie dočasného dopravného značenia.

Mechanizmy používané pri stavebných prácach musia byť udržiavané v dobrom technickom stave, aby nadmerne neznečisťovali ovzdušie a podľa potreby čistené, aby neznečisťovali používané komunikácie.

6.5 Verejné osvetlenie

Z dôvodu zabezpečenia osvetlenia a bezpečnosti na detskom ihrisku sa bude realizovať príprava na osadenie 2ks stĺpov verejného osvetlenia, ktoré budú napojené na existujúce káblové vedenie na ulici. Nové verejné osvetlenie ( vo výkresovej časti S1, S2 ) nie je predmetom tejto PD. Bude riešené samostatne správcom verejného osvetlenia.

6.6 Návrh konštrukcie

Konštrukcia – dopadová plocha:

Podklad/kryt z kameniva hrubého drveného, fr. 0-65 mm, po zhut. hr. 180 mm

Podklad/kryt z kameniva hrubého drveného, fr. 0-32 mm , po zhut. hr.100 mm

Podklad so zhutnením z kameniva drobného ťaženého, fr. 0-4 mm, hr. Max. 10 mm

Polyuretánový povrch SBR granulát, hr.40 m, čierna

Multifunkčný povrch z EPDM, hr.10 mm, farba modrá/žltá  ( pomer sa upresní pri realizácii )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spolu 340 mm

Konštrukcia – prístupový chodník:

Zámková dlažba 100x200x80 mm

Podklad zo štrkodrvy, fr.4-8 mm, hr. 40 mm

Podklad zo štrkodrvy, fr. 0-63 mm, hr. 250mm

Pláň zhutnená na 30 MPa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spolu 370 mm

Nové navrhované konštrukcie ( dopadová plocha a prístupový chodník ) sú vodopriepustné – prebieha voľné vsakovanie vody.

6.7 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a prevádzke stavebných zariadení počas výstavby

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby.

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to najmä Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a Vyhlášku Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

Ďalej je nutné dodržiavať nasledovné zákony a nariadenia :

Zákon 538/2005 Z.z. o zdravotnej starostlivosti

Zákon 309/2007 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (zmenil a doplnil zákon 124/2006 Z.z.)

Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce (dopĺňa sa zákonom 462/2007 Z. z. o organizácií pracovného času v doprave)

Zákon 132/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácií s bremenami.

Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činnosti.

- VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A CHRÁNENÉ ZÁUJMY V DOTKNUTOM ÚZEMÍ

7.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie

Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Počas výstavby však dôjde k zvýšeniu hlukovej záťaže, vibrácií a prašnosti v okolí staveniska vzhľadom na zvýšený pohyb stavebných mechanizmov.

7.2 Odpady a ich zneškodnenie

Počas realizácie budú vznikať odpady kategórií O – ostatných, ktoré predovšetkým patria do skupiny 17 – stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy. Podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov je počas výstavby predpoklad vzniku nasledujúcich druhov odpadov:

| Kód | Druh odpadu | Kategória |
| --- | --- | --- |
|  | 17 Stavebné odpady a odpady z demolácií |  |
| 17 01 07 | - zmesi betónu | O obyčajný |
| 17 04 05 | - železo, oceľ | O |
| 17 05 04 | - zemina a kamenivo iné ako v 17 05 03 | O |
| 17 09 04 | - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O |

Odvoz a likvidáciu odpadov vznikajúcich pri realizácii stavby zabezpečí dodávateľ stavby / realizátor. Pri nakladaní so stavebnými odpadmi je nutné dodržiavať súlad s právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve a s VZN mesta Košice. Odpady vzniknuté počas výstavby budú dočasne skladované utriedené podľa  jednotlivých druhov. Realizátor musí pri nakladaní s odpadmi rešpektovať ustanovenia všeobecne platných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a to najmä zákon č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších

predpisov o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku MŽP SR č. 365/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vyhlášku MŽP SR č.371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a ďalšie súvisiace predpisy a VZN mesta Košice.

Likvidácia stavebného odpadu bude zabezpečená uskladnením na  príslušné skládky tuhého odpadu, zatiaľ sa predpokladá uskladnenie v priestoroch firmy  ENVIROCENTRUM  v Krásnej nad Hornádom, kde sa stavebný odpad zhodnotí. Krásna je vo vzdialenosti cca 10 km. Miesto skládky bude spresnené po výbere dodávateľa.

- OSTATNÉ

Pri nepredvídateľných skutočnostiach, ktoré nastanú počas realizácie stavby je potrebné na miesto prizvať projektanta, alebo pri akýchkoľvek nejasnostiach, žiadame zhotoviteľa, dozor konzultovať s projektantom.

V Košiciach, 01/2026                                                     Vypracovala: Ing. Melinda Kropuchová